咸宁市化肥产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶500g左右。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品,或者按所抽产品标准执行抽样。

2 检验要求

表1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N） | GB/T 15063—2020 | GB/T 8572-2008、GB/T 22923-2008 |
| 2 | 有效磷（P2O5） | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063-2020附录 A、 GB/T 8573-2017 |
| 3 | 氧化钾（K2O） | GB/T 15063—2020 | GB/T 8574-2024 |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063—2020 |
| 5 | 氯离子 | GB/T 15063—2020 | GB/T 15063-2020附录B、GB/T 24890-2010 |
| 6 | 粒度(1.00m~4.75mm 或 3.35m~5.60mm) | GB/T 15063—2020 | GB/T 24891-2010 |
| 7 | 总砷 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总镉 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总铅 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铬 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总汞 | GB 38400—2019 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 缩二脲 | GB 38400—2019 | GB/T 22924-2024 |
| 13 | 包装标识（产品名称、总养分、单养分、中、微量元素、规格、净含量、生产许可证编号、生产者或经销者名称地 址、生产日期或批号、含氯标识、警示语、添加物、使用注意事项、名称中的禁用语等） | GB/T 15063—2020 GB 18382—2021 | GB/T 15063-2020 GB 18382-2021 |

表2 尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的质量分数 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 粒度 | GB/T 2440—2017 | GB/T 2441.7-2010 |
| 4 | 包装标识（生产企业名称、地址、产品名称、净含量、等级、粒径范围、标准号、生产日期或批号、警示语、名称中的禁用语等） | GB/T 2440—2017 | GB/T 2440-2017 GB 18382-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 18382—2021 肥料标识内容和要求

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 8170-2008   数值修约规则与极限数值的表示和判定法

GB/T 15063-2020   复合肥料

GB/T 2440-2017    尿素

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。